双通道脊柱微创手术器械

- 1.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥4.0mm，角度≥130°

- 2.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥90°

- 3.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥130°

- 4.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥5.0mm，角度≥130°

- 5.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥110°

- 6.脊柱外科手术器械手柄：枪型

- 7.髓核钳：指圈式直头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm

- 8.髓核钳：指圈式弯头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm

- 9.髓核钳：钳柄式直头，工作长度≥220mm,直径≥4.0mm

- 10.髓核钳：钳柄式直头，工作长度≥220mm,直径≥4.0mm

- 11.髓核钳：钳柄式弯头，工作长度≥220mm,直径≥4.0mm

- 14.髓核钳：钳柄式直头，工作长度≥220mm,直径≥3.0mm

- 13.骨凿：前弯，长度≥260mm,头端宽度≥5.0mm

- 14.骨凿：直形，长度≥260mm,头端宽度≥6.0mm

- 15.骨凿：直形，长度≥260mm,头端宽度≥8.0mm

- 16.骨凿：弧形，长度≥260mm,头端宽度≥7.0mm

- 17.骨凿：方形，长度≥260mm,头端宽度≥6.0mm*6.0mm

- 18.骨剪：头端直形，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm

- 19.骨剪：头端弯头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm

- 20.骨膜剥离器：长度≥260mm,前端宽度≥7mm，

- 21.骨膜剥离器：弧形，长度≥215mm,前端宽度≥8.0mm，后端宽度≥10.0mm

- 24.骨膜剥离器：长度≥300mm,前端宽度≥5.1mm，后端宽度≥5.1mm

- 23.骨膜剥离器：长度≥300mm,前端宽度≥6.3mm，后端宽度≥5.2mm

- 24.开路器:工作长度≥100mm,头端宽度≥6.0mm

- 25.扩张式通道管:长度≥200mm，外径≥5.0mm

- 26.扩张式通道管:长度≥185mm,内径≥5.0mm，外径≥7.0mm

- 27.扩张式通道管:长度≥170mm,内径≥7.0mm，外径≥9.0mm

- 28.扩张式通道管:长度≥155mm,内径≥9.0mm，外径≥11.0mm

- 29.扩张式通道管:长度≥80mm,内径≥8.0mm

- 30.扩张式通道管:长度≥60mm,内径≥8.0mm

- 31.骨科用保护器：工作长度≥151mm,内径≥6.6mm，外径≥8.0mm，前端钩状

- 32.骨科用保护器：工作长度≥142mm,内径≥6.6mm，外径≥8.0mm，前端鸭嘴

- 33.骨科用保护器：工作长度≥142mm,内径≥6.6mm，外径≥8.0mm，前端圆弧状

- 34.脊柱手术用神经拉钩：长度≥110mm,头端宽度≥4.0mm，Z型

- 35.脊柱手术用神经拉钩：长度≥195mm,头端宽度≥4.0mm，L型

- 36.脊柱手术用神经拉钩：长度≥195mm,头端宽度≥6.0mm，L型

- 37.脊柱手术用神经拉钩：长度≥195mm,头端宽度≥8.0mm，L型

- 38.手术刀:伸缩尖刀，长度≥300mm,直径≥5.5mm

- 39.手术刀柄:工作长度≥115mm,直径≥6.4mm

- 40.骨锤：硅胶手柄1个

- 41. 双通道减压包器械盒1个